剑阁县中医院医疗设备院内竞争性谈判采购公告

按照医院会议决议，拟对腹腔镜镜子、超声波身高体重测量仪、数字心电图机、胎儿监护仪进行竞争性谈判采购。欢迎符合相应要求的供应商参加谈判，具体事项如下：

- 采购项目内容

1.1、采购名称：腹腔镜镜子、超声波身高体重测量仪、数字心电图机、胎儿监护仪竞争性谈判采购；

1.2、采购内容腹腔镜镜子、超声波身高体重测量仪、数字心电图机、胎儿监护仪；

1.3、采购方式：采取竞争性谈判方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮谈判；

1.4、评定方式：经谈判后价格最低者中标；

二、资格要求

2.1在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立企业法人资格的设备制造商或经销商；

2.2具有合法经营资格（具备相关的经营范围）；

2.3具有医疗器械经营许可证（且在经营范围内）；

三、报名时间： 2017年9月28日15时

四、项目咨询联系电话： 0839-6620193

五、谈判时间： 2017年9月28日15时

六、谈判地点：剑阁县中医院二楼会议室.

七、产品技术要求：

腹腔镜镜子技术参数

*1、原装进口， 30度腹腔镜，直径10mm,工作长度300mm；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，耐高温、高压消毒；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统。

超声波身高体重测量仪技术参数

操作方式：自动 ，手动.

身高测量方式：超声波精密测距，美国原装探测器，自动温度补尝

体重测量方式：航空仪表级压力传感器，精密测量体重

体型：国际通用体型指数BMI

血压测量：欧姆龙 臂式血压计

待机自动显示： 室内温度， 时间

显示方式： 主机LED 显示 ，可选配多媒体广告屏同时显示身高体重BMI ,体型偏胖偏瘦正常肥胖指示。

智能评测：测量数据通过蓝牙直接上传手机端，根据测量数据给你的体型有一个全面的评测，建议饮食和合理营养。信息直接保存手机端，便于你以后测量的比对。学生都可以随时查询自己以前和现在的身高，对比，更利于健康。 同时根据您以往的测量数据，生成体型变化曲线，和人体健康曲线。

身高测量范围：60—200CM 分度值 0.5CM

体重测量范围：8—200KG  分度值0.1KG

血压测量范围：0-39KPa   脉搏40—180次/分

测量结果打印：高速热敏打印， 自动切纸。

测量结果语音：自动报出，可选择汉语，英语等

电压功率：110-220V 宽限电压，可选直流12V供电，平均功率14W

外形设计：机身根据人体工程学设计，颜色可以根据客户要求定做。

数字心电图机技术参数

1、导联：12导联同步采集，6导联同步打印

2、输入方式：防除颤保护输入

*3、USB SLAVE接口，可以连接心电工作站软件

*4、显示：800*480像素7英寸LED背光 TFT LCD，屏幕可现实1mm网格线

*5、输入设备：T9键盘输入

6、语言：具备简体中文、英文，支持拼音输入法与五笔输入法

*7、USB MASTER接口，可连接支持PCL6语言的USB打印机，用普通A4纸打印心电图

*8、xml, bmp, pdf，jpg多种文件格式保存

9、输入回路电流：≤0.05uA

10、输入阻抗：≥50MΩ

11、定标电压：1mV±5%

12、标准灵敏度：10mm/mV±5%

13、灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV

14、耐极化电压：≥±300mV

15、共模抑制比：＞89dB,＞100dB(开启滤波器)

16、频率响应：0.05～150Hz

17、噪声电平：≤15uVp-p

18、时间常数：≥3.2s

19、采集速率: 正常1000sps/通道, 起博10000sps/通道

20、 A/D转换：12位

21、温度漂移：在5-40℃温度范围内≤0.5mm/℃

*22、滤波：肌电滤波25Hz/30Hz/40Hz

交流滤波：50Hz/60Hz

基线滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz//0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz/ADS

低通滤波器：75Hz/100Hz/150Hz

23、精确的心电图自动诊断功能，提供心率、P-R间期、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论

*24、记录方式：具有自动记录、手动记录与节律记录

25、回顾记录：可记录前10秒测量的心电图波形

26、屏幕支持睡眠省电功能

27、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±5%

*28、记录模式：自动3ch×4、3ch×4+1、3ch×4+3、6ch×2、6ch×2+1

29、记录纸：110mm卷纸

*30、存储：内置4G的SD卡，可存储10000组以上的心电图数据

*31、接口类型： USB master接口×1、 USB slave接口×1、SD卡接口×1、LAN端口×1、等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

32、电源要求：交流：100-240V 50Hz，直流：内置可充电锂电池及充电器

33、直流工作时间：大容量电池可连续打印1080份心电报告

*34、可通过SD卡进行软件升级

*35、随机配置的胸电极与肢电极为国际彩色标记色，不同颜色对应不同电极

36、质量证书：取得CE认证与ISO13485的质量体系认证证书

胎儿监护仪技术参数

1、仪器基本配置: ☆胎心率、胎动计数、宫缩压力、内置打印机、锂电池、12.1寸彩色TFT触摸屏、可选配置：双胞胎、胎儿换醒器、外接打印机。

2、胎心率：

2.1工作方式：脉冲多普勒

2.2胎心率测量范围：30～250bpm

2.3胎心率精度：±1bpm

3、胎动计数：

3.1工作方式：具有手动和自动胎动功能,有胎动曲线图

4、宫缩压力

4.1工作原理：压力传感器

4.2宫缩压力测量范围：0～100 %  ,宫缩压力测量非线性误差：±8%

5、 ☆显示：采用12.1寸折叠式彩色TFT触摸屏，0～90°角度可调，实现多角度观察

6、 ☆胎监仪病档信息可五笔、拼音及手写全中文输入；

7、胎监仪具有手动、自动胎动图标记以及手动和自动同时标记功能

8、具有声/光/屏三重报警功能：各参数均能设置报警上、下限，并自动记忆。9、多种显示界面：主界面、胎儿监护、胎监级联、大字符界面、多参数监护界面、趋势图界面。

10、打印机：热阵式记录仪，打印方式：实时打印、定时打印、快迅打印。记录纸类型，国际标准/美国标准可选；

11、内置锂电池，电池供电使用时间大于2小时。

12、60小时胎儿监护数据回放，可存储 300 个病例。

13、波形和参数颜色可任意调节。

14、胎心率自动评分报告功能，可打印病人资料。

15、具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能。

16、具有高灵敏度脉冲波探头

17、☆免拆机软件现场升级功能。