| 剑阁县中医医院行政楼会议室装饰装修工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 | 品牌 |  | 备注 |
| 一、大会议室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶拆除 |  | 会议室吊顶拆除+搬运 |  | 98 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 2 | 地板拆除 |  | 会议室地板拆除+搬运 |  | 98 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 3 | 设备拆除 |  | 会议室设备拆除+搬运 |  | 98 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 4 | 矿棉板吊顶 |  | 矿棉板（600*600*9）+轻钢龙骨+安装人工 |  | 98 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 5 | 窗帘盒 |  | 木工板(12mm)+石膏板(9mm)+辅材+安装人工 |  | 8 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 6 | 主电源线 |  | YJV（4*16+1*10）+管材(32PVC管）辅材+人工 |  | 80 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 7 | 强电改造3*2.5 |  | PVC线管+管件+软管+BV2.5铜芯线+墙、地面开槽+耗损+辅料+人工 |  | 300 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 8 | 强电改造3*4 |  | PVC线管+管件+软管+BV4.0铜芯线+墙、地面开槽+耗损+辅料+人工 |  | 100 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 9 | 配电箱 |  | 成品配电箱（100A空开+2个60A空开+4个32A空开+8个10A空开）+辅材+安装人工 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 10 | LED平板灯 |  | LED平板灯(600*600 32W）+辅材+安装 |  | 24 |  | 盏 | 国产 |  |  |
| 11 | 照明开关 |  | 四开双控照明开关+辅料+人工 |  | 6 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 12 | 插座 |  | 10A 5孔插座 |  | 15 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 13 | 插座 |  | 16A 5孔插座 |  | 2 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 14 | 不锈钢脚线 |  | 不锈钢踢脚线（高120mm *厚 1.2m）+辅料+安装人工 |  | 42 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 15 | 窗帘布 |  | 订制窗帘+五金配件+辅材+安装人工 |  | 10 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 16 | 地胶 |  | 地胶+胶水+辅材+人工 |  | 130 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 17 | 铝扣条 |  | 铝扣条+辅材+安装 |  | 30 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 18 | 钢架（阶梯） |  | 角钢(8*8)+木工板+配件+辅材+安装 |  | 75 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 19 | 双开玻璃门 |  | 钢化玻璃门（12mm)+五金配件+辅材+安装人工 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 20 | 切墙 |  | 砖+河沙+沙泥+辅材+安装 |  | 15 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 21 | 观察窗 |  | 中空玻璃+套+辅材+安装 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 22 | 实木门 |  | 订制成口实木门+五金配件+安装 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 23 | 雨棚 |  | 金属雨棚+配件+辅材+安装 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 24 | 插座（10A） |  | 10A 5孔插座 |  | 3 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 25 | 强电改造 |  | PVC线管+管件+软管+单芯2.5铜芯线+墙、地面开槽+耗损+辅料+人工 |  | 50 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 26 | 墙面乳胶漆 |  | 乳胶漆+石膏+805胶水+墙面腻子+辅料+耗损+安装人工 |  | 30 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 27 | 地砖 |  | 地砖 |  | 16 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 28 | 保洁清理 |  | 保洁清理 |  | 95 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 29 | 多媒体强电改造 |  | 会议室所需控制设备的电源改造线材配件； |  | 1 |  | 批 | 国产 |  |  |
| 30 | 多媒体综合布线 |  | 1.提供专业视频信号线，如HDMI线、VGA线等专用跳线；以及提供矩阵所需的跳线； 2.含网线、电源线、音响线、视频线1批，满足布线需求；会议系统接插件，多媒体桌插、综合布线配线架等材料，满足会议系统使用需求；含配套会议专用线缆20米，1根；含录播SDI线、HDMI线等系统部署相关线缆，1批； |  | 1 |  | 批 | 国产 |  |  |
| 二、小会议室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶拆除 |  | 会议室吊顶拆除+搬运 |  | 39 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 2 | 地板拆除 |  | 会议室地板拆除+搬运 |  | 39 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 3 | 造型吊顶 |  | 石膏板(9mm)+木工板(12mm)+轻钢龙骨+安装人工 |  | 50 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 4 | 乳胶漆 |  | 乳胶漆+石膏+805胶水+墙面腻子+辅料+耗损+安装人工 |  | 110 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 5 | 墙面基层处理 |  | 墙面基层处理 |  | 60 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 6 | 窗帘盒 |  | 木工板+石膏板+辅材+安装人工 |  | 7 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 7 | 主电源线 |  | YJV（4*16+1*10）+管材（32PVC管）+辅材+人工 |  | 60 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 8 | 强电改造3*2.5 |  | PVC线管+管件+软管+BV2.5铜芯线+墙、地面开槽+耗损+辅料+人工 |  | 100 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 9 | 强电改造3*4 |  | PVC线管+管件+软管+BV4.0铜芯线+墙、地面开槽+耗损+辅料+人工 |  | 50 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 10 | 配电箱 |  | 成品配电箱（60A空开+1个32A空开+5个10A空开）+辅材+安装人工 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 11 | 筒灯 |  | LED筒灯(3寸 9W)+辅材+人工 |  | 12 |  | 盏 | 国产 |  |  |
| 12 | 照明开关 |  | 四开双控照明开关+辅料+人工 |  | 2 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 13 | 电源适配器 |  | 电源适配器（60W)+辅材+安装人工 |  | 2 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 14 | 电源线 |  | RVV2*1.0+辅材+安装人工 |  | 60 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 15 | 软膜 |  | 软膜+喷绘+五金配件+辅材+人工 |  | 14 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 16 | 插座 |  | 10A 5孔插座 |  | 10 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 17 | 插座 |  | 16A 5孔插座 |  | 1 |  | 个 | 国产 |  |  |
| 18 | 不锈钢脚线 |  | 不锈钢踢脚线（高120mm *厚 1.2m）+辅料+安装人工 |  | 24 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 19 | 窗帘布 |  | 订制窗帘+五金配件+辅材+安装人工 |  | 15 |  | 米 | 国产 |  |  |
| 20 | 木地板 |  | 木地板（厚12mm 赖磨度6000转）+地垫+辅材+人工 |  | 40 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 21 | 实木门 |  | 实木门+五金配件+辅材+安装人工 |  | 1 |  | 套 | 国产 |  |  |
| 22 | 保洁清理 |  | 保洁清理 |  | 40 |  | 平米 | 国产 |  |  |
| 23 | 多媒体强电改造 |  | 会议室所需控制设备的电源改造线材配件； |  | 1 |  | 批 | 国产 |  |  |
| 24 | 多媒体综合布线 |  | 1.提供会议用视频信号线，如HDMI线、VGA线等专用跳线；以及提供矩阵所需的跳线； 2.含网线、电源线、音响线、视频线1批，满足会议室布线需求；会议系统接插件，多媒体桌插、综合布线配线架等材料，满足会议系统使用需求；含会议专用线缆20米，1根。 |  | 1 |  | 批 | 国产 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 金额 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 暂列金 |  | 项 |  | 20565.63（元） |  |  |  |  |